
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung NORA Pro 
Farbvariante „RUBIN“


	BEKA Hospitec Aufstehhilfe NORA Pro, inkl. externes Ladegerät 
Farbvariante „RUBIN“

	

	Aufsteh-, Umsetz-, Transport-, Toiletten- und Duschlifter zum Einsatz in der stationären und ambulanten Pflege für demente Bewohner, mit demenzsensibler roter Farbgebung aller Berührungsflächen zur besseren Erkennung, 3D-Comfort-System bestehend aus einer großen, flexiblen Beinpolsterung aus hochwertigem Memory-Foam, abnehmbare waagerechte Fußplatte. Fahrgestell, Mast und Anbauteile aus 100% Alu.
Farbgestaltung speziell für demente Bewohner:

Alle Berührungsflächen (Handgriffe, Beinpolsterung, Fußplatte) sind speziell für demente Bewohner in einem demenzsensiblen Rot gestaltet worden, damit diese vom Bewohner optimal erkannt werden können.

 
Gurtaufnahmebügel:

U-förmiger, extrabreiter Gurtbügel aus Form-Stahl mit Pulver-beschichtung. Seitlich angeordnete ergonomisch geformte Sicherheitshandgriffe für optimalen Halt. Zusätzliche an die Unterseite des Gurtbügels angeformte Bügelgriffe für maximale Griffsicherheit. 

Zusätzlicher Einhängepunkt für Personen unter 160 cm:

Am Gurtaufnahmebügel sind zwei zusätzliche Aufnahmebolzen für die Gurteinhängung angebracht, die speziell für kleinere Bewohner unter 160 cm Körpergröße entwickelt wurden. Dies ermöglicht das aufrechte Stehen für Therapiezwecke und Mobilisierung und ein angenehmes Anheben.
Fahrgriff:

Ergonomisch geformter Fahrgriff aus Aluminium und spezieller Rohrdiagonale für optimale Handhabung. 
3D-Comfort-System:

Universalpassende Beinpolsterung mit mehrlagigem 3D-Memory-Foam und geschlossener Außenhaut für komfortable Druckentlastung beim Anheben. Integrierte automatisch aufrollbare Sicherheitsgurte für jedes Bein. Dynamisch gelagerte Beinpolsterung für eine ergonomische Aufrichtbewegung. 
Fußplatte abnehmbar:

Waagerecht gelagerte Fußplatte, die bei Bedarf abgenommen werden kann und farblich für demente Bewohner erkennbar ist. 

Fahrgestell:

Elektrisch spreizbares Fahrgestell aus Aluminium mit zwei manuell bremsbaren Lenkrollen. Speziell gebogene Fahrgestell für mehr Wendigkeit und für größere Öffnung bei der Fahrgestellspreizung.
NORA Pro Diagnose- und Infosystem:
Die Aufstehhilfe NORA Pro ist mit einem Display-Diagnose-System ausgestattet, welches die Betriebsdaten permanent aufzeichnet und so z.B. Wartungen automatisch anzeigt. Eine Displayanzeige informiert über den Ladezustand des Akkus und eventuell auftretender Störungen oder Wartungsintervalle und ein Zählwerk über die Anzahl der Hübe.
Bedienfunktion:

Die Bedienung erfolgt durch eine Kabelfernbedienung für alle elektrischen Funktionen. Zusätzlich ist an der Säule ein Display für alle elektrischen Funktionen angebracht. 
Elektromotor:

Wartungsfreier Linearantrieb als Gleichstrommotor mit Schnecken-getriebe, mit integriertem Auffahr- und Einklemmschutz sowie Notab-senkung, inklusive thermischen Überlastungsschutz. Die elektrischen Komponenten sind spritzwassergeschützt im Fahrgestellgehäuse integriert. Für den Einsatz im Nassbereich geeignet. Energie-versorgung über 24 Volt Lithium-Ionen Akkusystem mit externem Ladegerät. 
Gurte:

Gurte aus hochwertigem Nylonmaterial mit extra breitem Brustgurt zur zusätzlichen Sicherung und extra großen Polsterungen im Achselbereich sowie mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung im Rücken-bereich. Einhängung durch Sicherheitsclips. In den Größen S, M, L, XL lieferbar. 


	Technische Daten:
Gewicht: 49,1 kg (ohne Akku)
Min. Hubhöhe: 898 mm
Max. Hubhöhe: 1.614 mm
Gesamthöhe: 1.091-1.659 mm
Höhe des Fahrgestells: 129 mm
Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell: 704 mm
Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell: 910 mm
Akku: 24 V Lithium-Ionen 
SWL: 205 kg

Farbe: RUBIN (weiß/RAL 3004)

	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH 

Modell:
Aufstehhilfe NORA Pro, inkl. externes Ladegerät 
Art.-Nr.:
921078000
Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/9222 0-20

Email:   info@beka-hospitec.de



	Zubehör: NORA Pro 

	Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe S      
Art.-Nr. 921070050
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe M


Art.-Nr. 921070100
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe L


Art.-Nr. 921070200
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe XL


Art.-Nr. 921070300
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe XXL           
Art.-Nr. 921070500
Abnehmbarer Beintrenner                  Art.-Nr. 921077100

Ersatzakku



Art.-Nr. 921077400



	


PAGE  
3
Leistungsbeschreibung/ NORA Pro D/Revision 03/13.12.2023 RD/bz – Technische Änderungen vorbehalten.


[image: image1][image: image2.png]bekaq o



